工作场所有害因素职业接触限值

GBZ 2-2002

Occupational Exposure Limit for Hazardous Agents in the Workplace

前言

本标准的第3章为强制性的，其余为推荐性的：

《工业企业设计卫生标准》(TJ36-39)修订后分为两个标准：工业企业设计卫生标准和工作场所有害因素职业接触限值。

本标准是根据职业性有害物质的理化特性、国内外毒理学及现场劳动卫生学或职业流行病学调查资料，并参考美国、德国、前苏联、日本等国家的职业接触限限其制定依据而修订和制定的，是作为工业企业设计及预防性和经常性监督、监测使用的卫生标准。

本标准与TJ36-79相比变化如下：

——分为两个标准

——修订了原111项有毒物质和9项粉尘的标准值

——纳入后分布的119项国家标准

——增订119项标准

本标准的附录A是标准的附录

本标准是由中华人民共和国卫生部提出并归口

本标准是由中华人民共和国卫生部批准

本标准起草单位：中国疾病预防控制中心、复旦大学公共卫生学院、上海市疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心、哈尔滨医科大学公共卫生学院、华中科技大学同济公共卫生学院。本标准主要起草人：吴维皑、吕伯钦、梁友信、孟德山、谷京宇、刚葆琪、傅慰祖、杨磊、于永中、于冬梅、庞应发、程秀荣

本标准是由中华人民共和国卫生部负责解释。

原标准GB3869—1983，GBT4200—1997，GB8773~8780—1988，GB10328—10439—1989，GB11516~11522—1989，GB11524~11532—1989，GB11719~11726—1989，GB16182~16250—1996，GB3869—1997，GB17052~17055—1997，GB18528~18563—2001与本标准不一致的，以本标准为准。

1范围

本标准规定了工作场所有害因素的职业接触限值。

本标准适用于生产、使用或产生有害因素的各类用人单位。

2规范性引用文件

下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件 最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准

GB3896—87体力劳动强度分级

GBJ19—87工业企业采暖通风和空气调节设计规范

GB934—89高温作业环境气象条件测试规范

GB21—2002工业企业设计卫生标准

3 定义

本标准采用如下定义：

3.1职业接触限值(Occupational Exposure Limit, OEL)是职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。

3.1.1时间加权平均容许浓度(Permissible Concentration-Time Weighted Average, PC-TWA)指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

3.1.2最高容许浓度(Maximum Allowable Concentration,MAC)指工作地点、在一个工作日内、任何时间不应超过的有毒化学物质的浓度。

3.1.3短时间接触容许浓度(Permissible Concentratio-Short Term Exposure Limit, PC-STEL)，指一个工作日内，任何一次接触不得超过的15分钟时间加权平均的容许接触水平。

3.2工作场所(Workplace)指劳动者进行职业活动的全部地点。

3.3工作地点(Work Site)指劳动者从事职业活动或进行生产管理过程而经常或定时停留的地点。

4卫生4.1工作场所空气中有毒物质容许浓度

表1   工作场所空气中有毒物质容许浓度

| 序号 | 中文名CAS No. | 英文名 | 最高容许浓度 (mg/m3) | 时间加权平均容许浓度(mg/m3) | 短时间接触容许浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安妥 86-88-4 | Antu | — | 0.3 | 0.9 |
| 2 | 氨 7664-41-7 | Ammonia | — | 20 | 30 |
| 3 | 2.氨基吡啶(皮) 504-29-0 | 2-Aminopyridine(skin) | — | 2 | 5* |
| 4 | 氨基磺酸铵 7773-06-0 | Ammonium sulfa mate | — | 6 | 15* |
| 5 | 氨基氯 420-04-2 | Cyanamide | — | 2 | 5* |
| 6 | 奥克托今 2691-41-0 | Octogen | — | 2 | 4 |
| 7 | 巴豆醛 4170-30-3 | Crotonaldehyde | 12 | — | — |
| 8 | 百菌清 1897-45-6 | Chlorothalonile | 1 | — | — |
| 9 | 倍硫磷(皮) 55-38-9 | Fenthion(skin) | — | 0.2 | 0.3 |
| 10 | 苯(皮) 71-43-2 | Benzene(skin) | — | 6 | 10 |
| 11 | 苯胺(皮) 62-53-3 | Aniline(skin) | — | 3 | 7.5* |
| 12 | 苯基醚(二苯醚) 101-84-8 | Phenyl ether | — | 7 | 14 |
| 13 | 苯硫磷(皮) 2104-64-5 | EPN(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 14 | 苯乙烯(皮) 100-42-5 | Styrene(skin) | — | 50 | 100 |
| 15 | 吡啶 110-86-1 | Pyridine | — | 4 | 10* |
| 16 | 苄基氯 100-44-7 | Benzyl chloride | 5 | — | — |
| 17 | 丙醇 71-23-8 | Propyl alcohol | — | 200 | 300 |
| 18 | 丙酸 70-09-4 | Propionic acid | — | 30 | 60* |
| 19 | 丙酮 67-64-1 | Acetone | — | 300 | 450 |
| 20 | 丙酮氰醇(按CN计)(皮) 75-86-5 | Acetone cyanohydrin(skin), As C.N | 3 | — | — |
| 21 | 丙烯醇(皮) 107-18-6 | Allyl alcohol(skin) | — | 2 | 3 |
| 22 | 丙烯腈(皮) 107-13-1 | Acrylonitrile(skin) | — | 1 | 2 |
| 23 | 丙烯醛 107-02-8 | Acrolein | 0.3 | — | — |
| 24 | 丙烯酸(皮) 79-10-7 | Acrylic acid(skin) | — | 6 | 15* |
| 25 | 丙烯酸甲酯(皮) 96-33-3 | Methyl acrylate(skin) | — | 20 | 40* |
| 26 | 丙烯酸正丁酯 141-32-2 | n-Butyl acrylate | — | 25 | 50* |
| 27 | 丙烯酰胺(皮) 79-06-1 | Acryiamide(skin) | — | 0.3 | 0.9* |
| 28 | 草酸 144-62-7 | Oxalic acid | — | 1 | 2 |
| 29 | 抽余油 (60~220℃) | Raffinate(60~220℃) | — | 0300 | 450* |
| 30 | 臭氧 10028-15-6 | Ozone | 0.3 | — | — |
| 31 | 滴滴涕(DDT) 50-29-3 | Dichiorodiphenyltrichloroethane (DDT) | — | 0.2 | 0.6* |
| 32 | 敌百虫 52-68-6 | Trichlofon | — | 0.5 | 1 |
| 33 | 敌草隆 330-54-1 | Diuron | — | 10 | 25* |
| 34 | 碲化铋(按Bi2Te3计) 1304-82-1 | Bismuth telluride, as Bi2Te3 | — | 5 | 12.5* |
| 35 | 碘 7553-56-2 | Iodine | 1 | — | — |
| 36 | 磺仿 75-47-8 | Iodoform | — | 10 | 25* |
| 37 | 碘甲烷(皮) 74-88-4 | Methy iodide(skin) | — | 10 | 25* |
| 38 | 叠氮酸和叠氮化钠 7782-79-8；26628-22-8 叠氮酸蒸气 叠氮化钠 | Hydrazoic acid and sodium azide Hydrazoic acid vapor Sodium azide | 0.2 0.3 | — — | — — |
| 39 | 丁醇 71-36-3 | Butyl alcohol | — | 100 | 200* |
| 40 | 1,3-丁二烯 106-99-0 | 1,3-Butadiene | — | 5 | 12.5* |
| 41 | 丁醛 123-72-8 | Butylaldehyde | — | 5 | 10 |
| 42 | 丁酮 78-93-3 | Methyl ethyl ketone | — | 300 | 600 |
| 43 | 丁烯 25167-67-3 | Butylene | — | 100 | 200 |
| 44 | 对苯二甲酸 100-21-0 | Terephthalic acid | — | 8 | 15 |
| 45 | 对硫磷(皮) 56-38-2 | Parathion(skin) | — | 0.05 | 0.1 |
| 46 | 对特丁基甲苯 98-51-1 | p-Tert-butyltoluene | — | 6 | 15* |
| 47 | 对硝基苯胺(皮) 100-01-6 | p-Nitroaniline(skin) | — | 3 | 7.5* |
| 48 | 对硝基氯苯/二硝基氯苯(皮) 100-00-5/25567-67-3 | p-Nitrochlorobenzene/Dinitrochlorobenzene(skin) | — | 0.6 | 1.8* |
| 49 | 多次甲基多苯基多异氰酸酯57029-46-6 | Polymetyhlene polyphenyl isocyanate(PMPPI) | — | 0.3 | 0.5 |
| 50 | 二苯胺 122-39-4 | Diphenylamine | — | 10 | 25* |
| 51 | 二苯基甲烷二氰酸酯 101-68-8 | Diphenylmethane diiscoyanate | — | 0.05 | 0.1 |
| 52 | 二丙二醇甲醚(皮) 34590-94-8 | Dipropylene glycolmethyl ether(skin) | — | 600 | 900 |
| 53 | 2-N二丁氨基乙醇(皮) 102-81-8 | 2-N-Dibutylaminoethanol(skin) | — | 4 | 10* |
| 54 | 二 烷(皮) 123-91-1 | 1,1,4-Dioxane(skin) | — | 70 | 140*s |
| 55 | 二氟氯甲烷 75-45-6 | Chlorodifluoromethane | — | 3500 | 5250* |
| 56 | 二甲胺 124-40-3 | Dimethylamine | — | 5 | 10 |
| 57 | 二甲苯(全部异构体) 1330-20-7; 95-47-6; 108-38-3 | Xylene(all isomers) | — | 50 | 100 |
| 58 | 二甲苯胺(皮) 121-69-7 | Dimethylanilne(skin) | — | 5 | 10 |
| 59 | 1,3-二甲基本基醋酸酯(仲-乙酸己酯) 108-84-9 | 1,3-Dimethylbutyl acetate(sec-hexylacetate) | — | 300 | 450* |
| 60 | 二甲基二氯硅烷 75-78-5 | Dimethyl dichlorosilane | 2 | — | — |
| 61 | 二甲基甲酰胺(皮) 68-12-2 | Dimethylformamide(DMF)(skin) | — | 20 | 40 |
| 62 | 3,3-二甲基联苯胺(皮) 119-93-7 | 3,3,-Dimethylbenzidine(skin) | 0.02 | — | — |
| 63 | 二甲基乙酰胺(皮) 127-19-5 | Dimethyl acetamide(skin) | — | 20 | 40* |
| 64 | 二聚环戊二烯 77-73-6 | Dicyclopentadiene | — | 25 | 50* |
| 65 | 二硫化碳(皮) 75-15-0 | Carbon disulfide(skin) | — | 5 | 10 |
| 66 | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 594-72-9 | 1,1-Dichloro-1-nitroethane | — | 12 | 24* |
| 67 | 二氯苯 对二氯苯106-46-7 邻二氯苯95-50-1 | Dichlorobenzene p-Dichlorobenzene o-Dichlorobenzene | — — | 30 50 | 60 100 |
| 68 | 1,3-二氯丙醇(皮) 96-23-1 | 1,3-Dichloropropanol(skin) | — | 5 | 12.5* |
| 69 | 1,2-二氯丙烷 78-87-5 | 1,2-Dichloropropane | — | 350 | 500 |
| 70 | 1,3-二氯丙烯(皮) 542-75-6 | 1,3-Dichloropropene(skin) | — | 4 | 10* |
| 71 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | Dichloroacetylene | 0.4 | — | — |
| 72 | 二氯二氟甲烷 75-71-8 | Dichlorodifluoromethane | — | 5000 | 7500* |
| 73 | 二氯甲烷 75-09-2 | Dichicromethane | — | 200 | 300* |
| 74 | 1,2-二氯乙烷 107-06-2 | 1,2-Dichloroethane | — | 7 | 15 |
| 75 | 1,2-二氯乙烯 540-59-0 | 1,2-Dichloroethylene | — | 800 | 1200* |
| 76 | 二缩水甘油醚 2238-07-5 | Diglycidy ether | — | 0.5 | 1.5* |
| 77 | 二硝基苯(全部异构体)(皮) 582-29-0;99-65-0;100-25-4 | Dintrobenzene(all isomers)(skin) | — | 1 | 2.5 |
| 78 | 二硝基甲苯(皮) 25321-14-6 | Dinitrotoluene(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 79 | 4,6-二硝基邻苯甲酚(皮) 534-52-1 | 4,6-Dinitro-o-crescl(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 80 | 二氧化氮 10102-44-0 | Nitrogen dioxide | — | 5 | 10 |
| 81 | 二氧化硫 7445-09-5 | Sulfur dioxide | — | 5 | 10 |
| 82 | 二氧化氯 10049-04-4 | Chlorine dioxide | — | 0.3 | 0.8 |
| 83 | 二氧化碳 124-38-9 | Carbon dioxide | — | 9000 | 18000 |
| 84 | 二氧化锡(按Sn计) 1332-29-2 | Tin dioxide, as Sn | — | 2 | 5* |
| 85 | 2-二乙氯基乙醇(皮) 100-37-8 | 2-Diethylaminoethanol(skin) | — | 50 | 100* |
| 86 | 二乙撑三胺(皮) 111-40-0 | Diethylene triamine(skin) | — | 4 | 10* |
| 87 | 二乙基甲酮 96-22-0 | Diethyl ketone | — | 700 | 900* |
| 88 | 二乙烯基苯 1321-740-0 | Divinyl benzene | — | 50 | 100* |
| 89 | 二异丁基甲酮 108-83-8 | Diisobutyl ketone | — | 145 | 218* |
| 90 | 二异氰酸甲苯酯(TDI) 584-84-9 | Toluene-2,4 –dissocyanate(TDI) | — | 0.1 | 0.2 |
| 91 | 二月桂酸二丁基锡(皮) 77-58-7 | Dibutyltin dilaurate(skin) | — | 0.1 | 0.2 |
| 92 | 钒及其化合物(按V计) 7440-62-6 五氧化二钒烟尘 钒铁合金尘 | Vanadium and compounds, as V Vanadium pentoxide fume、dust Ferrovanadium alloy dust | — — | 0.05 1 | 0.15* 2.5* |
| 93 | 呋喃 110-00-9 | Furan | — | 0.5 | 1.5* |
| 94 | 氟化氢(按F计) 7664-39-3 | Hydrogen fluoride, as F | 2 | — | — |
| 95 | 氟化物(不含氟化氢)(按F计) | Fluorides(except HF), as F | — | 2 | 5* |
| 96 | 锆及其化合物(按Zr计) 7440-67-7 | Ziroonium and compounds, as Zr | — | 5 | 10 |
| 97 | 镉及其化合物(按Cd计) 7440-43-9 | Cadmium and compounds, as Cd | — | 0.01 | 0.02 |
| 98 | 汞 7439-97- 金属汞(蒸气) 有机汞化合物(皮)(按Hg计) | Mercury Element mercury(vapor) Mercury organic compounds(skin) as Hg | — — | 02 0.01 | 0.04 0.03 |
| 99 | 钻及其氧化物(按Co计) 7440-48-4 | Cobalt and oxides, as Co | — | 0.05 | 0.1 |
| 100 | 光气 75-44-5 | Phosgene | 0.5 | — | — |
| 101 | 癸硼烷(皮) 17702-419 | Decaborane(skin) | — | 0.25 | 0.75 |
| 102 | 过氧化苯甲酰 94-36-0 | Benzoyl peroxide | — | 5 | 12.5* |
| 103 | 过氧化氢 7722-84-1 | Hydrogen peroxide | — | 1.5 | 3.75* |
| 104 | 环己胺 108-91-8 | Cyclohexylamine | — | 10 | 20 |
| 105 | 环己醇(皮) 108-93-0 | Cyclohexanol(skin) | — | 100 | 200* |
| 106 | 环己酮(皮) 108-94-1 | Cyclohexanone(skin) | — | 50 | 100 |
| 107 | 环己烷 110-82-7 | Cyclohexane | — | 250 | 375* |
| 108 | 环氧丙烷 75-56-9 | Propylene Oxide | — | 5 | 12.5* |
| 109 | 环氧氯丙烷(皮) 106-89-8 | Epichlorohydrin(skin) | — | 1 | 2 |
| 110 | 环氧乙烷 75-21-8 | Elthylene oxide | — | 2 | 5* |
| 111 | 黄磷 7723-14-0 | Yellow phosphorus | — | 0.05 | 0.1* |
| 112 | 茴香胺(皮) 邻茴香胺(皮) 90-04-0 对茴香胺(皮) 104-94-9 | Anisidine(skin) o-Anisidine(skin) p-Anisidine(skin) | — — | 0.5 0.5 | 1.5* 1.5* |
| 113 | 乙二醇 | Hexylene glycel | 100 | — | — |
| 114 | 1,6-己二异氯酸酯 822-06-0 | Hexamethylene disicocyanate | — | 0.03 | 0.15* |
| 115 | 己内酰胺 105-60-2 | Caprolactam | — | 5 | 12.5* |
| 116 | 2-己酮(皮) 591-78-6 | 2-Hexanone(skin) | — | 20 | 40 |
| 117 | 甲醇(皮) 67-56-1 | Methanol(skin) | — | 25 | 50 |
| 118 | 甲拌磷(皮) 298-02-2 | Thimet(skin) | 0.01 | — | — |
| 119 | 甲苯(皮) 108-88-3 | Toluene(skin) | — | 50 | 100 |
| 120 | N-甲苯胺(皮) 100-61-8 | N-Methyl aniline(skin) | — | 2 | 5* |
| 121 | 甲酚(皮) 1319-77-3 | Gresol(skin) | — | 10 | 25* |
| 122 | 甲基丙烯腈(皮) 126-98-7 | Methylacrylonitrile(skin) | — | 3 | 7.5* |
| 123 | 甲基丙烯酸 79-41-4 | Methacrylic acid | — | 70 | 140* |
| 124 | 甲基丙烯酸甲酯 80-62-6 | Methyl methacrylate | — | 100 | 200* |
| 125 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 106-91-2 | Glycidyl methacrylate | 5 | — | — |
| 126 | 甲基肼(皮) 60-34-4 | Methyl hydrazine(skin) | 0.08 | — | — |
| 127 | 甲基内吸磷(皮) 8022-00-2 | Methyl demeton(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 128 | 18-甲基炔诺酮(炔诺孕酮) 6533-00-2 | 18-Methyl norgestrel | — | 0.5 | 2 |
| 129 | 甲硫醇 74-93-1 | Methyl mercaptan | — | 1 | 2.5* |
| 130 | 甲醛 50-00-0 | Formaldehyde | 0.5 | — | — |
| 131 | 甲酸 65-18-6 | Formic acid | — | 10 | 20 |
| 132 | 甲氧氧乙醇(皮) 109-86-4 | 2-Methoxyethanol(skin) | — | 15 | 30* |
| 133 | 甲氧氯 72-43-5 | Methoxychlor | — | 10 | 25* |
| 134 | 间苯二酚 108-46-3 | Resorcinol | — | 20 | 40* |
| 135 | 焦炉逸散物(按苯溶物计) | Coke oven emissions, as benzene soluble matter | — | 0.1 | 0.13* |
| 136 | 肼(皮) 302-01-2 | Hydrazine(skin) | — | 0.06 | 0.13 |
| 137 | 久效磷(皮) 6923-22-4 | Monocrotophos(skin) | — | 0.1 | 0.3* |
| 138 | 糠醇 98-00-0 | Furfuryl alcohol | — | 40 | 60 |
| 139 | 糠醛(皮) 98-01-1 | Furfural(skin) | — | 5 | 12.5* |
| 140 | 考的松 53-06-5 | Cortisone | — | 1 | 2.5* |
| 141 | 苛性碱 氢氧化钠1310-73-2 氢氧化钾1310-58-3 | Caustic alkali Sodium hydroxide Potassium hydroxide | 2 2 | — — | — — |
| 142 | 枯草杆菌蛋白酶 | Subtilisins | — | 15ng/m3 | 30ng/m3 |
| 143 | 苦味酸 88-89-1 | Picric acid | — | 0.1 | 0.3* |
| 144 | 乐果(皮) 60-51-5 | Rogor(skin) | — | 1 | 2.5* |
| 145 | 联苯 92-52-4 | Biphenyl | — | 1.5 | 3.75* |
| 146 | 邻苯二甲酸二丁酯 84-74-2 | Dibutyl phthalate | — | 2.5 | 6.25* |
| 147 | 邻苯二甲酸酐 85-44-9 | Phthalic anhydride | 1 | — | — |
| 148 | 邻氯苯乙烯 2038-87-47 | o-Chlorostyrene | — | 250 | 400 |
| 149 | 邻氯苄叉丙二腈(皮) 2698-41-1 | o-Chlorobenzylidene malononitrile(skin) | 0.4 | — | — |
| 150 | 邻钟丁基苯酚(皮) 89-72-5 | o-sec-Butylphenol(skin) | — | 30 | 60* |
| 151 | 磷胺(皮) 13171-21-6 | Phosphamidon(skin) | — | 0.02 | 0.06* |
| 152 | 磷化氢 7803-51-2 | Phosphine | 0.3 | — | — |
| 153 | 磷酸 7664-38-2 | Phosphoric acid | — | 1 | 3 |
| 154 | 磷酸二丁基苯酯(皮) 2528-36-1 | Dibutyl phenyl phosphate(skin) | — | 3.5 | 8.75* |
| 155 | 硫化氢 7783-06-4 | Hydrogen sulfide | 10 | — | — |
| 156 | 硫酸钡(按Ba计) 7727-06-0 | Barium sulfate, as Ba | — | 10 | 25* |
| 157 | 硫酸二甲酯(皮) 77-78-1 | Dimethyl sulfate(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 158 | 硫酸及三氧化硫 7664-93-9 | Sulfuric acid and sulfur trioxide | — | 1 | 2 |
| 159 | 硫酰氟 2699-79-8 | Sulfuryl fluoride | — | 20 | 40 |
| 160 | 六氟丙酮(皮) 684-16-2 | Hexafluoroacetone(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 161 | 六氢弹丙烯 116-15-4 | Hexafluoropropylene | — | 4 | 10 |
| 162 | 六氟化硫 2551-62-4 | Sulfur hexafluoride | — | 6000 | 9000* |
| 163 | 六六六 608-73-1 | Hexachlorocyclohexane | — | 0.3 | 0.5 |
| 164 | r-六六六 58-89-9 | r-Hexachlorobutadine(skin) | — | 0.05 | 0.1 |
| 165 | 六氯丁二烯(皮) 87-68-3 | Hexachlorobutadine(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 166 | 六氯环戊二烯 77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiene | — | 0.1 | 0.3* |
| 167 | 六氯萘(皮) 1335-87-1 | Hexachloronaphthalene(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 168 | 六氯乙烷(皮) 67-72-1 | Hexachloroethane(skin) | — | 10 | 25* |
| 169 | 氯 7782-50-5 | Chlorine | 1 | — | — |
| 170 | 氯苯 108-90-7 | Chlorobenzene | — | 50 | 100* |
| 171 | 氯丙酮(皮) 78-95-5 | Chloroacetone(skin) | 4 | — | — |
| 172 | 氯丙烯 107-05-1 | Allyl chloride | — | 2 | 4 |
| 173 | 氯丁二烯(皮) 126-99-8 | Chloroprene(skin) | — | 4 | 10* |
| 174 | 氯化铵烟 12125-02-9 | Ammonium chloride fume | — | 10 | 20 |
| 175 | 氯化苦 76-06-2 | chloropicrin | 1 | — | — |
| 176 | 氯化氢及盐酸 7647-01-0 | Hydrogen chloride and chlorhydric acid | 7.5 | — | — |
| 177 | 氯化氰 506-77-4 | Cyancgen chloride | 0.75 | — | — |
| 178 | 氯化锌烟 7646-85-7 | Zinc chloride fume | — | 1 | 2 |
| 179 | 氯甲甲醚 107-30-2 | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | — | — |
| 180 | 氯甲烷 74-87-3 | Methyl chloride | — | 60 | 120 |
| 181 | 氯联苯(54%氯)(皮) 11097-69-1 | Chlorodiphenyl(54%Cl)(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 182 | 氯萘(皮) 90-13-1 | Chloronaphtalene(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 183 | 氯乙醇(皮) 107-07-3 | Ethylene chlorohydrin(skin) | 2 | — | — |
| 184 | 氯乙醛 107-20-0 | Chloroacetaldehyde | 3 | — | — |
| 185 | 氯乙烯 75-01-4 | Vinyl chloride | — | 10 | 25* |
| 186 | α-氯乙酰苯 532-27-4 | α-chloroacetophenone | — | 0.3 | 0.9* |
| 187 | 氯乙酰氯(皮) 79-04-9 | Chloroacetyl chloride(skin) | — | 0.2 | 0.6* |
| 188 | 马拉硫磷(皮) 121-75-5 | Malathion(skin) | — | 2 | 5* |
| 189 | 马来酸酐 108-31-6 | Maleic anhydride | — | 1 | 2 |
| 190 | 吧啉(皮) 110-91-8 | Morpoline(skin) | — | 60 | 120* |
| 191 | 煤焦油沥青挥发物 (按苯溶物计) 65996-93-2 | Coal tar pitch volatiles, as Benzene soluble matters | — | 0.2 | 0.6* |
| 192 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) 7439-96-5 | Manganese and inorganic Compounds, as MnO2 | — | 0.15 | 0.45* |
| 193 | 钼及其化合物(按其Mo计) 7439-98-7 钼，不溶性化合物 可溶性化合物 | Molybdenum and compounds, as Mo Molybdenum and insoluble compounds Soluble compounds | — — | 6 4 | 15* 10* |
| 194 | 内吸磷(皮) 8065-48-3 | Demeton(skin) | — | 0.05 | 0.15* |
| 195 | 萘 91-20-3 | Naphthalene | — | 50 | 75 |
| 196 | 2-萘酚 2814-77-9 | 2-Naphthol | — | 0.25 | 0.5 |
| 197 | 萘烷 91-17-8 | Decalin | — | 60 | 120* |
| 198 | 尿素 57-13-6 | Urea | — | 5 | 10 |
| 199 | 镍及其无机化合物(按Ni计) 7440-02-0 金属镍与难溶性镍化合物 可溶性镍化合物 | Nickel and inorganic compounds, as, Ni Nickel and insoluble compounds Soluble compounds | — — | 1 0.5 | 2.5* 1.5* |
| 200 | 铍及其化合物(按Be计) 7440-41-7 | Beryllium and compounds, as Be | — | 0.0005 | 0.001 |
| 201 | 偏二甲基肼(皮) 57-14-7 | Unsymmetric dimethylhydrazine(skin) | — | 0.5 | 1.5* |
| 202 | 铅及无机化合物(按Pb计) 7439-92-1 铅尘 铅烟 | Lead and inorganic compounds, as Pb Lead dust Lead fume | 0.05 0.03 | — — | — — |
| 203 | 氢化锂 7580-67-8 | Lithium hydride | — | 0.025 | — |
| 204 | 氢醌 123-31-9 | Hydroquinone | — | 1 | 2 |
| 205 | 氢氧化铯 21351-79-1 | Cesium hydroxide | — | 2 | 5* |
| 206 | 氰氨化 156-62-7 | Calcium cyanamide | — | 1 | 3 |
| 207 | 氰氨化 156-62-7 | Hydrogen cyanide, as CN(skin) | 1 | — | — |
| 208 | 氰化氢(按Cn计)(皮) 460-19-5 | Cyanides, as CN(skin) | 1 | — | — |
| 209 | 氰戊菊酯(皮) 51630-58-1 | Fenvalerate(skin) | — | 0.05 | 0.15* |
| 210 | 全氟异丁烯 382-21-8 | Perfluoroisobutylene | 0.08 | — | — |
| 211 | 壬烷 111-84-2 | Nonane | — | 500 | 750* |
| 212 | 溶剂汽油 | Solvent gasolines | — | 300 | 450* |
| 213 | n-乳酸正丁酯 138-22-7 | n-Butyl lactate | — | 25 | 50* |
| 214 | 三次甲基三硝基胺(黑索今) 121-82-4 | Cyclonite(RDX) | — | 1.5 | 3.75 |
| 215 | 三氟化氯 7790-91-2 | Chlorine trifluoride | 0.4 | — | — |
| 216 | 三氟化硼 7637-07-2 | Boron trifluoride | 3 | — | — |
| 217 | 三氟甲基次氟酸酯 | Trifluoromethyl hypofluorite | 0.2 | — | — |
| 218 | 三甲苯磷酸酯(皮) 1330-78-5 | Tricresyl phosphate(skin) | — | 0.3 | 0.9* |
| 219 | 1,2,3-三氯丙烷(皮) 96-18-4 | 1,2,3 –Trichloropropane(skin) | — | 60 | 120* |
| 220 | 三氯化磷 7719-12-2 | Phosphorus trichloride | — | 1 | 2 |
| 221 | 三氯甲烷 67-66-3 | Trichloromethane | — | 20 | 40* |
| 222 | 三氯硫磷 3982-91-0 | Phosphorous thiochloride | 0.5 | — | — |
| 223 | 三氯氢硅 10025-28-2 | Trichlorosilane | 3 | — | — |
| 224 | 三氯氧磷 10025-87-3 | Phosphorus oxychloride | — | 0.3 | 0.6 |
| 225 | 三氯乙醛 75-87-6 | Trichloroacetaldehyde | 3 | — | — |
| 226 | 1,1,1-三氯乙烷 71-55-6 | 1,1,1-trichloroethane | — | 900 | 1350 |
| 227 | 三氯乙烯 79-01-6 | Trichloroethylene | — | 30 | 60* |
| 228 | 三硝基甲苯(皮) 118-96-7 | Trinitrotoluene(skin) | — | 0.2 | 0.5 |
| 229 | 三氧化铬、铬酸盐重铬酸盐(按Cr计) 7440-47-3 | Chromium trioxide、chromate、dichromate, as Cr | — | 0.05 | 0.15* |
| 230 | 三乙基氯化锡(皮) 994-31-0 | Triethyltin chloride(skin) | — | 0.05 | 0.1 |
| 231 | 杀暝松(皮) 122-14-5 | Sumithion(skin) | — | 1 | 2 |
| 232 | 砷化氢(胂) 7784-42-1 | Arsine | 0.03 | — | — |
| 233 | 砷及其无机化合物(按As计) 7740-38-2 | Arsenic and inorganic compounds, as As | — | 0.01 | 0.02 |
| 234 | 升汞(氯化汞) 7487-94-7 | Mercuric chloride | — | 0.025 | 0.075* |
| 235 | 石腊烟 8002-74-2 | Paraffin wax fume | — | 2 | 4 |
| 236 | 石油沥青烟(按苯溶物计) 8052-42-4 | Asphalt(petroleum)fume, as benzene soluble matter | — | 5 | 12.5* |
| 237 | 双(巯基乙酸)二辛基锡 26401-97-8 | Bis(marcaptoacetate)diocyltin | — | 0.1 | 0.2 |
| 238 | 双丙酮醇 123-42-2 | Diacetone alcohol | — | 240 | 360* |
| 239 | 双硫醒 97-77-8 | Disulfiram | — | 2 | 5* |
| 240 | 双氯甲醚 542-88-1carbon | Bis(chloromethyl)ether | 0.005 | — | — |
| 241 | 四氯化碳(皮) 56-23-5 | Carbon tetrachloride(skin) | — | 15 | 25 |
| 242 | 四氯乙烯 127-18-4 | Tetrachloroethylene | — | 200 | 300* |
| 243 | 四氢呋喃 109-99-9 | tetrahydrofuran | — | 300 | 450* |
| 244 | 四氢化锗 7782-65-2 | Germanium tetrahydride | — | 0.6 | 1.8* |
| 245 | 四溴化碳 558-13-4 | Carbon tetrabromide | — | 1.5 | 4 |
| 246 | 四乙基铅(按Pb计)(皮) 78-00-2 | Tetraethyl lead, as Pb(skin) | — | 0.02 | 0.06* |
| 247 | 松节油 8006-64-2 | Turpentine | — | 300 | 450* |
| 248 | 铊及其可溶性化合物(按TI计)(皮) 7440-28- | Thallium and soluble compounds, as TI(skin) | — | 0.05 | 0.1 |
| 249 | 钽及其氧化物(按Ta计) 7440-25-7 | Tantalum and oxide, as Ta | — | 5 | 12.5* |
| 250 | 碳酸钠(纯碱) 3313-92-6 | Sodium carbonate | — | 3 | 6 |
| 251 | 羰基氟 353-50-4 | Carbony fluoride | — | 5 | 10 |
| 252 | 羰基镍(按Ni计) 13463-39-3 | Nickel carbonyl, as Ni | 0.002 | — | — |
| 253 | 锑及其化合物(按Sb计) 7440-36-0 | Antimony and compounds, as Sb | — | 0.5 | 1.5* |
| 254 | 铜(按Cu计) 7440-50-8 铜尘 铜烟 | Copper, as Cu Copper dust Copper fume | — — | 1 0.2 | 2.5* 0.6* |
| 255 | 钨及其不溶性化合物(按W计) 7440-33-7 | Tungsten and insoluble compounds, as W | — | 5 | 10 |
| 256 | 五氟氯乙烷 76-15-3 | Chloropentafluoroethane | — | 5000 | 7500* |
| 257 | 五硫人二磷 1314-80-3 | Phosphorus pentasulfide | — | 1 | 3 |
| 258 | 五氯酚及其钠盐(皮) 87-86-6 | Pentachlorophenol and sodium salts(skin) | — | 0.3 | 0.9* |
| 259 | 五羰基铁(按Fe计) 13463-40-6 | Iron pentacarbonyl, as Fe | — | 0.25 | 0.5 |
| 260 | 五氧化二磷 1314-56-3amyl alcohol | Phosphorus pentoxide | 1 | — | — |
| 261 | 戊醇 71-41-0 | Amyl alcohol | — | 100 | 200* |
| 262 | 戍烷 109-66-0 | Pentane | — | 500 | 1000 |
| 263 | 硒化氢(按Se计) 7783-07-5 | Hydrogen selenide, as Se | — | 0.15 | 0.3 |
| 264 | 硒及其化合物(按Se计) (除外六氟化硒、硒化氢) 7782-49-2 | Selenium and compounds, as Se(except hexafluoride, hydrogen selenide) | — | 0.1 | 0.3* |
| 265 | 纤维素 9004-34-6 | cellulose | — | 10 | 25* |
| 266 | 硝化甘油(皮) 55-63-0 | Nitroglycerine(skin) | 1 | — | — |
| 267 | 硝基苯(皮) 98-95-3 | Nitrobenzene(skin) | — | 2 | 5* |
| 268 | 1-硝基丙烷 108-03-2 | 1-Nitropropane | — | 90 | 180* |
| 269 | 2-硝基丙烷 79-46-9 | 2-Nitropropane | — | 30 | 60* |
| 270 | 硝基甲苯(全部异构体)(皮) 88-72-2；99-08-1；99-99-0 | Nitrotoluene,(all isomers)(skin) | — | 10 | 25* |
| 271 | 硝基甲烷 75-52-5 | Nitromethane | — | 50 | 100* |
| 272 | 硝基乙烷 79-24-3 | Nitroethane | — | 300 | 450* |
| 273 | 辛烷 111-65-9 | Octane | — | 500 | 750* |
| 274 | 溴 7726-95-6 | Bromine | — | 0.6 | 2 |
| 275 | 溴化氢 10035-10-6 | Hydrogen bromide | 10 | — | — |
| 276 | 溴甲烷(皮) 74-83-9 | Methyl bromide(skin) | — | 2 | 5* |
| 277 | 溴氰菊酯 52918-63-5 | Deltamethrin | — | 0.03 | 0.09* |
| 278 | 氧化钙 1305-78-8 | Calcium oxide | — | 2 | 5* |
| 279 | 氧化乐果(皮) 1113-02-6 | Omethoate(skin) | — | 0.15 | 0.45* |
| 280 | 氧化镁烟 1309-48-4 | Magnesium oxide fume | — | 10 | 25* |
| 281 | 氧化锌 1314-13-2 | Zinc oxide | — | 3 | 5* |
| 282 | 液化石油气 68476-85-7 | Liquefied petroleum gas(L.P.G.) | — | 1000 | 1500 |
| 283 | 一甲胺(甲胺) 74-89-5 | Monomethylamine | — | 5 | 10 |
| 284 | 一氧化氮 10102-43-9 | Nitric oxide(nitrogen monoxide) | — | 15 | 30* |
| 285 | 一氧化碳630-08-0 非高原 高压 海拨2000米~海拨>3000米 | Carbon monoxide Not in high altitude area In high altitude area 2000m~>3000m | — 20 15 | 20 — — | 30 — — |
| 286 | 乙胺 75-04-7 | Ethylamine | — | 9 | 18 |
| 287 | 100-41-4 | Ethyl benzene | — | 100 | 150 |
| 288 | 乙醇胺 141-43-5 | Ethanclamine | — | 8 | 15 |
| 289 | 乙二胺(皮) 107-15-3 | Ethylenediamine(skin) | — | 4 | 10 |
| 290 | 乙二醇 107-21-1 | Ethylene glocol | — | 20 | 40 |
| 291 | 乙二醇二硝酸酯(皮) 628-96-6 | Ethylene glocol dinitrate(skin) | — | 0.3 | 0.9* |
| 292 | 乙酐 108-24-7 | Acetic anhydride | — | 16 | 32* |
| 293 | N-乙基吗啉(皮) 100-74-3 | N-Ethylmorpholine(skin) | — | 25 | 50* |
| 294 | 乙基戊基甲酮 541-85-5 | Ethyl amyl ketone | — | 130 | 195* |
| 295 | 乙腈 75-05-8 | Acetonitrile | — | 10 | 25* |
| 296 | 乙硫醇 75-08-1 | Elhyl mercaptan | — | 1 | 2.5* |
| 297 | 乙醚 60-29-7 | Ethyl ether | — | 300 | 500 |
| 298 | 乙硼烷 12987-45-7 | Diborane | — | 0.1 | 0.3* |
| 299 | 乙醛 75-07-0 | Acetaldehyde | 45 | — | — |
| 300 | 乙酸 64-19-7 | Acetic acid | — | 10 | 20 |
| 301 | 乙酸(2-甲氧基乙基酯)(皮) 110-49-6 | 2-Methoxyethyl acetate(skin) | — | 20 | 40* |
| 302 | 乙酸丙酯 109-60-4 | Propyl acetate | — | 200 | 300 |
| 303 | 乙酸甲酯 123-86-4 | Butyl acetate | — | 200 | 300 |
| 304 | 乙酸甲酯 79-20-9 | Methyl acetate | — | 100 | 200 |
| 305 | 乙酸戊酯(全部异构体) 628-63-7 | Amyl acetate(all isomers) | — | 100 | 200 |
| 306 | 乙酸乙烯酯 108-05-4 | Vinyl acetate | — | 10 | 15 |
| 307 | 乙酸乙酯 141-78-6 | Ethyl acetate | — | 200 | 300 |
| 308 | 乙烯酮 463-51-4 | Ketene | — | 0.8 | 2.5 |
| 309 | 乙酰甲胺磷(皮) 30560-19-1 | Acephate(skin) | — | 0.3 | 0.9* |
| 310 | 乙酰水杨酸(阿司匹林) 50-78-2 | Acetylsalicylic acid(aspirin) | — | 5 | 12.5* |
| 311 | 2-乙氧基乙醇(皮) 110-80-5 | 2-Ethoxyethanol(skin) | — | 18 | 36 |
| 312 | 2-乙氧基乙基乙酸酯(皮) 111-15-9 | 2-Ehoxyethyl acetate(skin) | — | 30 | 60* |
| 313 | 钇及其化合物(按Y计) 7440-65-5 | Yttnum and compounds(as Y) | — | 1 | 2.5* |
| 314 | 异丙胺 75-31-0 | Isopropylamine | — | 12 | 24 |
| 315 | 异丙醇 67-63-0 | Isopropyl alcohol(IPA) | — | 350 | 700 |
| 316 | N-异丙基苯胺(皮) 768-52-5 | N-Isopropylaniline(skin) | — | 10 | 25* |
| 317 | 异稻瘟净(皮) 26087-47-8 | Kitazin o-p(skin) | — | 2 | 5 |
| 318 | 异佛尔酮 78-59-1 | Isophorone | 30 | — | — |
| 319 | 异佛尔酮二异氰酸酯 4098-71- | Isophorone diisocyanate(IPDI) | — | 0.05 | 0.1 |
| 320 | 异氰酸甲酯(皮) 624-83-9 | Methyl isocyanate(skin) | — | 0.05 | 0.08 |
| 321 | 异亚丙基丙酮 141-79-7 | Mesity lxide | — | 60 | 100 |
| 322 | 铟及其化合物(按In计) 7440-74-6 | Indium and compounds, as In | — | 0.1 | 0.3 |
| 323 | 茚 95-13-6 | Indene | — | 50 | 100* |
| 324 | 正丁胺(皮) 109-73-9 | n-butylamine | 15 | — | — |
| 325 | 正丁基硫醇 109-79-5 | n-butyl mercaptan | — | 2 | 5* |
| 326 | 正丁基缩水甘油醚 2426-08-6 | n-butyl giycidyl ether | — | 60 | 120* |
| 327 | 正庚烷 142-82-5 | n-Heptane | — | 500 | 1000 |
| 328 | 正己烷(皮) 110-54-3 | n-Hexane(skin) | — | 100 | 180 |
| 329 | 重氮甲烷 334-88-3 | Diazomethane | — | 0.35 | 0.7 |

*数值系根据“超限系数”推算的。

4.2工作场所空气中粉尘容许浓度

表2   工作场所空气中粉尘容许浓度

| 序号 | 中文名CAS No. | 英文名 | 时间加权平均容许浓度(mg/m3) | *短时间接触容许浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白云石粉尘 总尘 呼尘 | Dolomite dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 2 | 玻璃钢粉尘(总尘) | Fiberglass reinforced plastic dust(total) | 3 | 6 |
| 3 | 茶尘(总尘) | Tea dust(total) | 2 | 3 |
| 4 | 沉淀SiO2(白炭黑)112926-00-8(总尘) | Precipitated silica dust(total) | 5 | 10 |
| 5 | 大理石粉尘1317-65-3 总尘 呼尘 | Marble dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 6 | 电焊烟尘(总尘) | Welding fume(total) | 4 | 6 |
| 7 | 二氧化钛粉尘13463-67-7(总尘) | Titanium dioxide dust(total) | 8 | 10 |
| 8 | 沸石粉尘(总尘) | Zeolite dust(total) | 5 | 10 |
| 9 | 酚醛树酯粉尘(总尘) | Phenolic aldehyde resin dust(total) | 6 | 10 |
| 10 | 谷物粉尘(游离SiO2含量<10%)(总尘) | Grain dust(freeSiO2<10%)(total) | 4 | 8 |
| 11 | 硅灰石粉尘13983-17-0(总尘) | Wollastonite dust(total) | 5 | 10 |
| 12 | 硅藻土粉尘61790-53-2游离SiO2含量<10%(总尘) | Diatomite dust (freeSiO2<10%)(total) | 6 | 10 |
| 13 | 滑石粉尘(游离SiO2含量<10%) 14807-96-6 总尘 呼尘 | Talc dust(freeSiO2<10%) Total dust Respirable dust | 3 1 | 4 2 |
| 14 | 活性炭粉尘64365-11-3(总尘) | Active carbon dust(total) | 5 | 10 |
| 15 | 聚丙烯粉尘(总尘) | Polypropylene dust(total) | 5 | 10 |
| 16 | 聚丙烯腈纤维粉尘(总尘) | Polyacrylonitrile fiber dust(total) | 2 | 4 |
| 17 | 聚氯乙烯粉尘9002-86-2(总尘) | Polyvinyl chloride(PVC)dust(total) | 5 | 10 |
| 18 | 聚乙烯粉尘9002-88-4(总尘) | Polyethylene dust(total) | 5 | 10 |
| 19 | 铝、氧化铝、铝合金粉尘 7429-90-5 铝、铝合金(总尘) 氧化铝(总尘) | Dust of aluminium, aluminium oxide and aluminium alloys Alurminium, alurminium alloys(total) Aluminium oxide(total) | 3 4 | 4 6 |
| 20 | 麻尘(亚麻、黄麻和苎麻) (游离SiO2含量<10%) (总尘) 亚麻 黄麻 苎麻 | Flax,jute and ramie dusts (freeSiO2<10%)(total) Flax Jute Ramie | 1.5 2 3 | 3 4 6 |
| 21 | 煤尘(游离SiO2含量<10%) 总尘 呼尘 | Coal dust(freeSiO2<10%) Total dust Respirable dust | 4 2.5 | 6 3.5 |
| 22 | 棉尘(总尘) | Cotton dust(total) | 1 | 3 |
| 23 | 木粉尘(总尘) | Wood dust(total) | 3 | 5 |
| 24 | 凝聚SiO2粉尘 总尘 呼尘 | Condensed silica dust Total dust Respirable dust | 1.5 0.5 | 3 1 |
| 25 | 膨润土粉尘1302-78-9(总尘) | Bentonite dust(total) | 6 | 10 |
| 26 | 皮毛粉尘(总尘) | Fur dust(total) | 8 | 10 |
| 27 | 人造玻璃质纤维 玻璃棉粉尘(总尘) 矿渣棉粉尘(总尘) 岩棉粉尘(总尘) | Man-made vitreous fiber Fibrous glass dust(total) Slag wool dust(total) Rock wool dust(total) | 3 3 3 | 5 5 5 |
| 28 | 桑蚕丝尘(总尘) | Mulberry silk dust(total) | 8 | 10 |
| 29 | 砂轮磨尘(总尘) | Grinding wheel dust(total) | 8 | 10 |
| 30 | 石膏粉尘10101-41-4 总尘 呼尘 | Gypsum dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 31 | 石灰石粉尘1317-65-3 总尘 呼尘 | Limestone dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 32 | 石棉纤维及含有10%以上石棉的粉尘1332-21-4 总尘 纤维 | Asbestos fibre and dusts containing>10%asbestos Total dust Asbestos fibre | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml |
| 33 | 石墨粉尘7782-42-5 总尘 呼尘 | Graphite dust Total dust Respirable dust | 4 2 | 6 3 |
| 34 | 水泥粉尘(游离SiO2<10%) 总尘 呼尘 | Cement dust(free SiO2<10%) Total dust Respirable dust | 4 1.5 | 6 2 |
| 35 | 碳黑粉尘1333-86-4(总尘) | Carbon black dust(total) | 4 | 8 |
| 36 | 碳化硅粉尘409-21-2 总尘 呼尘 | Silicon carbide dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 37 | 碳纤维粉尘(总尘) | Carbon fiber dust(total) | 3 | 6 |
| 38 | 矽尘14808-60-7 总尘 含10%~50%游离SiO2的粉尘 含50%~80%游离SiO2粉尘 含80%以上游离SiO2的粉尘 呼尘 含10%~50%游离SiO2 含50%~80%游离SiO2 含80%以上游离SiO2 | Silica dust Total dust Containing10%~50% free SiO2 Containing50%~80% free SiO2 Containing>80%free SiO2 Respirable dust Containing10%~50% free SiO2 Containing50%~80% free SiO2 Containing>80%free SiO2 | 1 0.7 0.5 0.7 0.3 0.2 | 2 1.5 1.0 1.0 0.5 0.3 |
| 39 | 稀土粉尘(游离SiO2含量<10%)(总尘) | Earth dust(free SiO2<10%)(total) | 2.5 | 5 |
| 40 | 洗衣粉混合尘 | Detergent mixed dust | 1 | 2 |
| 41 | 烟草尘(总尘) | Tobacco dust(total) | 2 | 3 |
| 42 | 萤石混合性粉尘(总尘) | Fluorspar mixed dust(total) | 1 | 2 |
| 43 | 云母粉尘1201-26-2 总法 呼尘 | Mica dust Total dust Respirble dust | 2 1.5 | 4 3 |
| 44 | 珍珠岩粉尘93763-70-3 总尘 呼尘 | Perlite dust Total dust Respirable dust | 8 4 | 10 8 |
| 45 | 蛭石粉尘(总尘) | Vermiculite dust(total) | 3 | 5 |
| 46 | 重晶石粉尘7727-43-7(总尘) | Barite dust(total) | 5 | 10 |
| 47 | **其他粉尘 | Particles not otherwise regulated | 8 | 10 |

*指该粉尘时间加权平均容许浓度的接触上限值。

**“其他粉尘”指不含有石棉且游离SiO2含量低于10%，不含有毒物质，尚未制订专项卫生标准的粉尘。

注：1)总粉尘(total dust)简称“总尘”，指用直径为40mm滤膜，按标准粉尘测定方法采样所得到的粉尘；

2)呼吸性粉尘(Respirable dust)简称“呼尘”，指按呼吸性粉尘标准测定方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子，其空气动力学直径均在7.07μm以下，空气动力学直径5μm粉尘粒子的采样效率为50%。

4.3工作场所空气中生物因素容许浓度

表3  工作场所空气中生物因素容许浓度

| 序号 | 中文名CAS No. | 英文甸 | 最高容许浓度(孢子数/m3) | 时间加权平均容许浓度 | 短时间接触容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白僵蚕孢子 | Beauveria bassiana | 6×107 | — | — |

4.4工作场所物理因素职业接触限值

4.4.1电磁辐射暴露限值(Limits for exposure to electromagnetic fields)

按照国家有关规定执行。

4.4.2高温作业场所气象条件的卫生学评价标准(Health standard for evaluating metrological condition in the hot work environment)

4.4.2.1范围

本标准规定了高湿工作场所气象条件卫生评价标准及其测定方法。

本标准适用于地面各类高温作业(含夏季通风室外计算温度≥30℃地区的露天作业。)

4.4.2.2定义

本标准采用下列定义：

高温作业：高温作业系指工作场所有生产性热源，其散热量大于23w/m3·h或84kJ/m3·h的车间；或当室外实际出现本地区夏季通风室外计算温度时，工作场所的气温高于室外2℃或2℃以上的作业(含夏季通风室外计算温度≥30℃地区的露天作业，不含矿井下作业。)

4.4.2.3卫生要求

按夏季通风室外计算温度分为<30℃和≥30℃两类地区，每类按体力劳动强度指数提出本卫生评价标准，作业场所综合温度(℃)应不超过下表规定的限值。

表4  高温作业场所综合温度上限值

| 体力劳动强度指数 | 夏季通风室外计算温度(℃)分区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | <30℃地区 | ≥30℃地区 |
| ≤15 ~20 ~25 ≥25 | 31 30 29 28 | 32 31 30 29 |

注：*所示温度为千球温茺

4.4.2.4测试方法

4.4.2.4.1本标准中“体力劳动强度指数”按GB3896-83体力劳动强度分级执行。

4.4.2.4.2本标准中“夏季通风室外计算温度”按GBJ19-87工业企业采暖通风和空气调节设计规范执行。

4.4.2.4.3测试要求按GB934-89高温作业环境气象条件测试规范执行。

4.4.2.4.4高温作业综合温度的测定采用通风温湿度计、黑球温度计的测定值，按高温作业场所综合温度(℃)计算方法，用公式计算出(或按有关表、图查出)综合温度(℃)。亦可用轻鉴定或计算部门、技术监督部门认可的综合温度测试仪器直接测出综合温度(℃)。

4.4.2.4.5 高温作业场所综合温度(℃)计算方法

根据通风温湿度计、黑球温度计的测定值，按公式计算出综合温度(℃)，公式为：

综合温度(℃)=湿球温度(℃)×0.7+黑球(或干球)温度(℃)×0.3……(1)

或根据黑球(℃)、湿球温度(℃)查附表a或附图a得出综合温度(℃)。当无热辐射源存在时，黑球温度可用干球温度代替。

4.4.3高温作业分级(classified standard of working in hot environment)

4.4.3.1范围

本标准规定了高湿作业环境热强度大小的分级。

本标准适用于对高湿作业实施劳动安全卫生分级管理。

4.4.3.2定义

4.4.3.2.1生产性热源

指在生产过程中能够产生和散发热量的生产设备、产品或工件等。

4.4.3.2.2工作地点

指作业人员进行生产操作或为了观察生产情况需要经常或定期停留的地点。若因生产劳动需要，作业人员在车间内不同地点进行操作，则整个车间可称为工作地点。

4.4.3.2.3 WBGT指数

WBGT指数亦称为湿球黑球温度(℃)，是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数，它采用了自然湿球温度(tnw)、黑球温度(tg)和干球温度(ta)三中参数，并由下列公式计算而获得：

室内作业：WBGT=0.7tnw+0.3tg……………………………………(2)

室外作业：WBGT=0.7tnw+0.2tg+0.1ta………………………………(3)

4.4.3.2.4高温作业

指在生产劳动过程中，其作业地点平均WBGT指数等于或大于25℃的作业。

4.4.3.2.5接触高温作业时间

指作业人员在一个工作日内(8h)实际接触高温作业的累计时间(min)。

4.4.3.2.6定向辐射热

指生产性热源向工作地点的某一方向辐射的热量。

4.4.3.3.高温作业分级

按照工作地点WBGT指数(即湿球黑球温度(℃))和接触高温作业的时间将高温作业分为四级，级别越高表示热强度越大，见下表。

表5  高温作业分级标准

| 接触高温作业时间(min) | WBGT指数(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25~26 | 27~28 | 29~30 | 31~32 | 33~34 | 35~36 | 37~38 | 39~40 | 41~42 | 43~ |
| ~120 121~240 241~360 361~ | I I II III | I I II III | I II III IV | I II III IV | II III IV | II III IV | II IV | III IV | III | III |

4.4.3.4定向辐射热的修正系数

在工作地点定向辐射热强度平均值等于或大于2kw/m2的高温作业，应在上表的基础上相应提高一个等级，但最高不应超过IV级。

4.4.3.5WBGT指数测量与计算方法

4.4.3.5.1测量时间

常年从事接触高温作业的工种，应以最热季节测量值为分级依据。季节性或不定期接触高温作业的工种，应以季节内最热月测量值为分级依据。从事室外作业的工种，应以夏季最热月晴天有太阳辐射时的测量值为分级依据。在生产正常和工作地点热源稳定时，同一工作地点，在同一个工作日内应测量3次，即工作后：9:00~10:00；13:00~14:00和16:00~17:00，连测3天，取平均值，如遇特殊生产工艺，工作地点热源不稳定时，可依据生产进程或具体情况，随时测量，同一测点连测3次，取平均值。

4.4.3.5.2测量地点及位置

选择作业人员经常操作，停留或临时休息处，一般测量高度立位作业为1.5m高，座位作业为1.1m高。如作业人员实际受热不均匀，应测踝部、腹和头部。立位时测量离地高度分别为0.1；1.1和1.7m处；座位时测量点离地高度分别0.1；0.6和1.1m。

4.4.3.5.3WBGT指数的平均值计算公式：

WBGT=……………………….(4)

4.4.3.5.4测量仪器与方法

4.4.3.5.4.1测量仪器采用WBGT测量仪，或采用干球温度计、自然湿球温度计、黑球温度计，在同一地点分别测量计算。

4.4.3.5.4.2自然湿球温度计的感温部分应为圆柱体，外径为(	6±1)mm，长度为(30±5)mm，测量范围为5~40℃；精密为±0.5℃。

4.4.3.5.4.3黑球温度计的黑球直径为150mm，为无光泽黑球，平均辐射系数为0.95，铜球壁越薄越好，测量范围为20~120℃，精密为±1℃。

4.4.3.5.4.4干球温度计测量范围为10~60℃；精度为±0.5℃，测量应注意防止辐射热的影响。

4.4.3.5.4.5干球、湿球和黑球温度测量时应采用三角支架将3个温度计悬挂起来，以便使环境空气不受限制流经球体感温部。

4.4.3.5.4.6在测量湿球温度时，要在湿球温度计的感温部分裹上一层湿纱布条，纱布条要覆盖温球温度计的整个感温球体。测量时由其自然蒸发(不能人为强迫通风)每半小时读记测量数值。应注意保持纱布条清洁、湿润，再次使用前要清洗干净。

4.4.3.5.4.7黑球湿度计达到稳定状态时，需要的时间较长，所以黑球温度一般每隔25分钟读记测量数值。

4.4.3.5.5时间加权WBGT指数计算公式

在生产环境热强度变化较大的工作场所，或者因生产需要作业人员在车间内不同工作地点操作，且接触热强度大小不一致时，应采用时间加权平均公式计算WBGT指数：

WBGT=

式中：WBGT1——第1个工作地点实测WBGT；

WBGT2——第2个工作地点实测WBGT；

WBGTn——第n个工作地点实测WBGT；

t1t2……——作业人员在第1,2…n个工作地点实际停留的时间。

4.4.3.6接触高温作业时间测量与计算

4.4.3.6.1接触高温作业时间是指因生产需要作业人员，在一个工作日(8h)，实际在热环境中操作、停留、短休的累计时间。

4.4.3.6.2测算方法是同一工种或生产岗位随机选择受测作业人员2~3名，在正常生产状况下，跟班记录一个工作日作业人员实际接触高温作业的时间连续记录3天，取平均值。

4.4.3.6.3如遇作业人员在一个工作日内需在不同岗位工作时，要分别测算在各岗位的实际接触高温作业时间，同时测量其岗位工作地点WBGT指数，以便按4.4.3.5.5计算时间加权平均WBGT指数。

4.4.3.7定向辐射热的测量与计算方法

4.4.3.7.1定向辐射热的测算时间、地点及位置请参照4.4.3.5.1、4.4.3.5.2和4.4.3.5.5等规定的方法原则。

4.4.3.7.2测量仪器采用定向辐射热计对准被测方向测量。

4.4.4激光辐射(Laser radiation)

4.4.4.1范围

本标准规定了作业场所激光辐射卫生标准及其测试方法。

本标准适用于生产研制和使用激光器的单位和企业。

4.4.4.2定义

4.4.4.2.1激光      指波长为200nm~1mm之间的相干光辐射。

4.4.4.2.2激光器    通过受激发射过程产生和放大光辐射的装置。

4.4.4.2.3照射量    受照面积上光能的面密度，单位为J/cm2。

4.4.4.2.4辐照度    受照面积上光功率的面密度，单位为W/cm2。

4.4.4.2.5照射时间  激光照射人体的持续时间，用t表示。

4.4.4.2.6光谱校正因子(CA和CB)激光生物学作用是波长的函数，为评判等价效应而引进的数学因子。CA和CB分别为红外和可见光波段的校正因子。

限值见表6和表7。

表6  眼直视激光束的最大容许照射量

| 波长，nm | 照射时间,s | 最大容许照射量 |
| --- | --- | --- |
| 紫外200~308 309~314 315~400 315~400 315~400 | 10-9~3×104 10-9~3×104 10-9~10 10~103 103~3×104 | 3×10-3J·cm-2 6.3×10-2 J·cm-2 0.56t1/4 J·cm-2 1.0 J·cm-2 1×10-3 W·cm-2 |
| 可见400~700 400~700 400~700 400~700 | 10-9~1.2×10-5 1.2×10-5~10 10~104 104~3×104 | 5×10-7 J·cm-2 2.5t3/4×10-3 J·cm-2 1.4CB×10-2 J·cm-2 1.4CB×10W·cm-2 |
| 红外700~1050 700~1050 1050~1400 1050~1400 700~1400 | 10-9~1.2×10-5 1.2×10-5~103 10-9~3×10-5 3×10-5~103 103~3×10 | 5CA×10-7 J·cm-2 2.5t3/4×10-3 J·cm-2 5×10-6 J·cm-2 12.5t3/410-3 J·cm-2 4.44CA×10-4 W·cm-2 |
| 远红外1400~106 1400~106 1400~106 | 10-9~10-7 10-7~10 >10 | 0.1 J·cm-2 0.56t1/4 J·cm-2 0.1 W·cm-2 |

表7  激光照射皮肤的最大容许照射量

| 光谱范围 | 波长，nm | 照射时间,s | 最大容许照射量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫外 | 200~400 | 10-9~3×104 | 同表6 |
| 可见与红外 | 400~1400 | 10-9~10-7 10-7~10 10-3~3×104 | 2CA×10-2J·cm-2 1.1CAt1/4 J·cm-2 0.2CA W·cm-2 |
| 远红外 | 1400~106 | 10-9~3×4 | 同表6 |

注：波长λ为：400~700nm, CA=1 ;700~1050nm, CA=100.02(λ-700);

1050~1400nm, CA=5 ;400~550nm, CB=1; 550~700nm, CB=100.015(λ-550)

4.4.4.4激光辐射的测试方法

4.4.4.4.1测试对象

本方法适用于接触激光器系统工作人员的最大容许照射量的测量。

4.4.4.4.2测试方法及要求

4.4.4.4.2.1激光器需调至最高输出水平，在消除非测量波长杂散光的情况下进行测量。

4.4.4.4.2.2激光器和激光器系统对眼和皮肤的最大容许照射量的测量，应在激光工作人员工作区进行。激光辐射测量仪器的接收头应置于光束中，以光束截面中最强的辐射水平为准。

4.4.4.4.2.3测量最大容许照射量的最大圆面积直径为极限孔径。测量眼最大容许照射量时，波长为200~400nm与1400~106nm用1mm孔径，波长为400~1400nm用7mm孔径。测量皮肤最大容许照射量时都用1mm孔径。

4.4.4.4.3测量仪器

根据激光器的输出波长和输出水平选择适当的测量仪器。

4.4.4.4.3.1用1mm极限孔径测量辐射水平时，测量仪器接收头的灵敏度必须均匀。

4.4.4.4.3.2测量仪器均应经国家计量部门标定，测量误差不得超过±10%。

4.4.4.4.3.2测量时中小功率的激光器用锤形腔热电式的功率计。小能量的激光器用光电型的能量计。大功率的激光器采用流水量热式功率计。

4.4.5局部振动(Hand-transmitted vibration)

4.4.5.1范围

本标准规定了生产中使用手持振动工具或手接触受振工件的标准限值及测试方法。

本标准适用于生产中使用手持振动工具或手接触受振工件的所有作业

4.4.5.2定义

4.4.5.2.1局部振动

生产中使用手持振动工具或接触受振工件时，直接作用或传递到人的手臂系统机械振动或冲击。

4.4.5.2.2日接时间

工作日中使用手持振动工具或接触受振动工件的累积接振时间为日接振时间，单位为h/d。

4.4.5.2.3频率计权振动加速度(ahw)

按不同频率振动的人体生理效应规律计权后的振动加速度，单位为m/s2，可用式(6)计算：

a=

式中：ahi——第I频段的振动加速度；

ki——第I频段的计权系数；

n——总频段数

4.4.5.2.4四小时等能量频率计权振动加速度[ahw(4)]

在日接振时间不足或超过四小时时，要将其换算为相当于接振四小时的频率计权振动加速度值，可用式(7)计算：

a=…………………………(7)

式中：T——日接振动时间，h/d。

4.4.5.3卫生要求

使用振动工具或工件的作业，工具手柄或工件的4h等能量频率计权振动加速度不得超过5m/s2。

4.4.5.4测试方法及要求

4.4.5.4.1局部振动测试点应选在工具手柄或工件手握处附近。

4.4.5.4.2传感器应牢固地固定在测试点。

4.4.5.4.3振动测量应按正交坐标系统的三个轴向进行，取最大轴向的四小时等能量频率计权加速度为被测工具或工件的振动。

4.4.5.4.4测试振动要先获得1/1或1/3倍频程频谱，然后按式(6)计算频率计权振动加速度。如果振动测试仪器有计权网络部分，可以直接读数。

4.4.5.4.5对于峰值因数很高的冲击振动，测试时要在传感器和被测工具之间加装机械式低通滤波器，以防过载影响测量结果。

4.4.5.4.6震动测试仪器应符合国家标准，定期由国家计量部门校准。

4.4.5.5计算频率计权振动加速度的计权系数

表8  1/1与1/3倍频程的计权系数Ki

| 中心频率，Hz | 1/3程频程Ki | 1/1倍频程Ki |
| --- | --- | --- |
| 8.0 10.0 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.63 0.5 0.4 0.3 0.25 0.2 0.16 0.125 0.1 0.08 0.063 0.05 0.04 0.03 0.025 0.02 0.016 | 1.0 1.0 0.5 0.25 0.125 0.063 0.03 0.016 |

4.4.5.6 日接振时间计算法

4.4.5.6.1对操作时间过短的作业，应以秒表准确测定每次操作所消耗的时间，测10次，取平均值作为该次操作需要的时间，再乘以日需要完成的该操作次数，即得日接振时间。如铆钉作业，应用秒表测定每打一只铆钉所消耗的时间，测10次，取平均值即每打一只铆钉所需要的时间，再乘该铆工的日消耗铆钉数，即得出铆工的日接振时间。

4.4.5.6.2对操作时间较长的作业，应选择有代表性的工作日，全日跟班，用秒表累积记录全天的操作时间，即日接振时间。

4.4.5.6.3以上两种方法均应选接振工人三至五人，连续记录三天，计算平均值，最终换算出日接振时间(h/d)。

4.4.5.7正确使用标准的说明

当振动工具的振动暂时达不到标准限值时，可按振动大小缩短日接振时间，具体要求参见表9。

表9

| 频率计权振动动加速度m/s2 | 日接振时间限制h |
| --- | --- |
| 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 >10.00 | 4.0 2.8 2.0 1.6 1.2 1.0 <0.5 |

4.4.6煤矿井下采掘作业地点气象条件(Environmental meteorology in underground workplace of coal mine)

4.4.6.1范围

本标准规定了煤矿井下采掘作业地点气象条件卫生标准。

本标准适用于煤矿井下作业，也适用于其他矿井下作业。

4.4.6.2卫生要求

井下采掘作业地点气象条件应符合表10的规定：

表10

| 平均温度，℃ | 相对温度，% | 风速，m/s | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤28 ≤26 ≥18 | 不规定 不规定 不规定 | 0.5~1.0 0.3~0.5 不大于0.3 | 上限 至适 增加工作服保暖量 |

4.4.6.2.1本标准规定的风速如与生产工艺或防爆要求相抵触时可不受此限。

4.4.6.2.2井下作业环境气温较低时工作服保暖量应有适当增加。

4.4.6.3测试方法

作业地点湿度的测定应用通风温湿度计，风速的测定可应用热球式或叶状风速仪。

4.4.6.4标准限值说明

标准的上限及下限值均不是舒适限度；在上限条件下，工人仍有一定的闷热感；在下限的条件下，部分人尚有“稍冷”感。但在此标准范围内可保证工人不发生中暑，并能防止常见病、多发病的高发。

4.4.7体力劳动强度分级标准(Classification of physical workload)

4.4.7.1范围

本标准规定了体力劳动强度分级的划分原则和级别

本标准适用于体力劳动作业，是劳动安全卫生和管理的依据

4.4.7.2定义

本标准采用下列定义

4.4.7.2.1能量代谢率energy metabolic rate(M)

某工种劳动日各类活动和休息的能量消耗的平均值，单位为kJ/min·m2。

4.4.7.2.2劳动时间率working time rate(T)

工作日内纯劳动时间与工作日总时间的比，以百分率表示。

4.4.7.2.3体力劳动性别系数sex coefficient of physical work(S)

在计算体力劳动强度指数时，为反映相同体力强度引起男女性别不同所致的不同生理反应，使用了性别系数。男性系数为1，女性系数为1.3。

4.4.7.2.4体力劳动方式系数way coefficient of physical work(W)

在计算体力劳动强度指数时，为反映相同体力强度由于劳动方式的不同引起人体不同的生理反应，使用了体力劳动方式系数。搬方式系数为1、扛方式系数为0.40、推/拉方式系数为0.05 .

4.4.7.2.5体力劳动强度指数intensity index of physical work(I)

用于区分体力劳动强度等级。指数大，反映体力劳动强度大；指数小，反映体力劳动强度小。

4.4.7.3体力劳动强度分级

体力劳动强度分为四级，见下表：

表11  体力劳动强度分级表

| 体力劳动强度级别 | 劳动强度指数 |
| --- | --- |
| I II III IV | ≤15 >15~20 >15~25 >25 |

4.4.7.3.1  I级体力劳动

8小时工作日平均耗能值为850大卡/人，劳动时间率为61%，即净劳动时间为293分钟，相当于轻劳动。

4.4.7.3.2  II级体力劳动

8小时工作日平均耗能值为1328大卡/人，劳动时间率为67%，即净劳时间为322分钟，相当于中等强度劳动。

4.4.7.3.3  III级体力劳动

8小时工作日平均耗能值为1746大卡/人，劳动时间率为73%，即净劳动时间为350分钟，相当于重强度劳动。

4.4.7.3.4  IV级体力劳动

8小时工作日平均耗能值为2700大卡/人，劳动时间率为77%，即净劳动时间为370分钟，相当于“极重”强度劳动。

4.4.7.4 能量代谢率、劳动时间和体力劳动强度指数的计算方法

4.4.7.4.1 平均能量代谢率M计算方法

根据工时记录，将各种劳动与休息加以归类(近似的活动归为一类)，按表12的内容及计算公式求出各单项劳动与休息时的能量代谢率，分别乘以相应的累计时间，最后得出一个工作日各种劳动休息时的能量消耗值，再把各项能量消耗值总计，除以工作日总时间，即得出工作日平均能量代谢率(Kj/min·m2)。

单项劳动能量代谢率(Kj/min·m2)×单项劳动占用的时间(min)+…

M(Kj/min )=

单项劳动能量代谢率测定表(12)。

表12  能量代谢率测定表

工种：           动作项目：

姓名：          年龄：       岁      工龄：        年

身高：          cm      体重：        kg    体表面积：

采气时间：             min

气量计的初读数

气量计的终读数

采气量(气量计的终读数减去气量计的初读数)        L

通气时气温			℃；气压			Pa

标准状态下干燥气体换算系数(查标准状态下干燥气体体积换算表)：

标准状态气体体积(采气量乘标准状态下干燥气体换算系数)：			L

每分钟气体体积：标准状态气体体积/采气时间=			L/min

换算单位体表面积气体体积：每分钟气体体积/体表面积=			L/min·m2

能量代谢率：			KJ/min·m2

调查人签名：		年		月		日

每分钟肺通气量3.0~7.3L时采用式(9)计算。

LgM=0.0945x-0.53794…………………………………………(9)

其中：

M——能量代谢率，KJ/min·m2；

x——单位体表面积气体体积，L/min·m2。

每分钟肺通气量8.0~30.9L时采用式 (10)计算：

lg(13.26-M)=1.1648-0.0125X

其中：M——能量代谢率，KJ/min·m2；

x——单位体表面积气体体积，L/min·m2。

每分钟肺通气量7.3~8.0L时采用式(9)和(10)的平均值。

4.4.7.4.2劳动时间率T计算方法

每天选择接受测定的工人2~3名，按表13的格式记录自上工开始至下工为止整个工作日从事各种劳动与休息(包括工作中间暂停)的时间。每个测定对象应连续记录3天(如遇生产不正常或发生事故时不作正式记录，应另选正常生产日，重新测定记录)，取平均值，求出劳动时间率(T)。

T(%)=

=

表13  工时记录表

| 动作名称 | 开始时间(时、分) | 耗费工时，min | 主要内容(如物体重量、动作频率、行走距离、劳动体位等) |
| --- | --- | --- | --- |
| 调查人签名： 年 月 日 |  |  |  |

4.4.7.4.3体力劳动强度指数计算方法

体力劳动强度指数计算公式见式(12)

I=T·M·S·W·10………………………………(12)

式中：I——体力劳动强度指数；

T——劳动时间率，%；

M——8h工作日平均能量代谢率，kJ/min·m2；

S——性别系数：男性=1，女性=1.3；

W——体力劳动方式系数：搬=1，扛=0.40，推/拉=0.05；

10——计算常数。

4.4.8体力劳动时心率和能量消耗的生理限值(Physiological limit on heart rate and energy expenditure)

4.4.8.1范围

本标准规定了工作场所体力作业时心率和能量消耗的生理限值和测定方法。

本标准适用于体力作业，是劳动管理的评价和监督依据。

4.4.8.2定义

本标准采用下列定义

4.4.8.2.1体力作业physical work

以体力活动为主的作业形式。

4.4.8.2.2心率Heart rate

人体心脏每分钟跳动的次数，以次/分单位表示。

4.4.8.2.3能量消耗Energy expenditure

人体为维持生理功能和各种活动所消耗的能量称为能量消耗，单位以千卡/人。若以单位时间内每平方米体表面积每分钟的能量消耗值表示，则称做能量代谢率，单位是千卡/分·米2。

4.4.8.3卫生要求

4.4.8.3.1工作日内从事任何单项体力作业时，最大心率值不应超过150次/分；各单项作业时最大心率值平均不应超过120次/分。

4.4.8.3.2工作日(8小时)总能量消耗不应超过1500千卡/人(或1.870千卡/分·米2)。

4.4.8.4心率测定方法

4.4.8.4.1测定对象

测定对象为从事体力作业的工人

4.4.8.4.2测定仪器

应用心率遥测计

4.4.8.4.3测定条件

作业前先将测定心率的传感器固定在检测部位(按仪器使用要求而定)，待受检者从事该项作业10分钟以上时进行测定。一次持续时间不足5分钟的作业，在作业停止前1分钟测定心率值。

4.4.8.5能量消耗测定方法

4.4.8.5.1劳动和休息时间计算方法：

每天选择接受测定的工人2名，按表14的格式记录自上工开始至下工为止，整个工作从事各种劳动与休息(包括工作中间暂停)的时间，每个测定对象应连续记录3天，取3天的平均值，统计每项操作和休息的占用时间。如遇生产不正常或发生事故时，不作正式记录。

表14   劳动和休息时间测定记录表

| 动作名称 | 开始时间 (时、分) | 占用时间(分) | 主要内容(如物体重量、动作频率、行走距离、劳动体力等) |
| --- | --- | --- | --- |

4.4.8.5.2能量消耗测定方法

能量代谢测定采用气体代谢方法(物理法、化学法和仪器法等)，本标准推荐估算法。

4.4.8.5.2.1.人体呼出气体的采集和计量

4.4.8.5.2.1.1采气袋

一般采用特制的采气袋(通称多氏)来收集劳动者的呼出气体。首先应将袋内的气体全部排出、采气用口罩应严密不漏气，再将采气袋三通活塞的方向调整到正常位置。让受试者背上采气袋、带上采气口罩、检查有无漏气，如无漏气，即可令工人从事该项活动，持续5分钟后，打开采气活塞开始采气，同时用秒表记录采气时间。采气时间依劳动强度而定，一般以采气袋内充气量达到总容积的2/3为宜。当采气中止时，声速关闭三通活塞，同时停止秒表，记录采气时间。然后将采气袋上的侧管连接到湿式流量计的进气口，在记录流量计数字盘上的数字(初读数)后，再开动连接在流量计出口 的抽气机，流速应与流量计上标明的额定流速相一致，当流过气袋中气体总量的一半时，记录流量计上温度计的温度和气压数值，流量完毕，记录流量计上数字盘上的读数(终读数)，流量终读数减去流量计的初读数，即为采气量的数值，具体步骤见表15能量代谢率测定记录表。

表5  能量代谢率测定记录表

工种： 动作项目 年 月 日

姓名： 年龄： 岁 身高： 厘米 工龄： 体重： 公斤 体表面积： 米2

1．采气时间： 分 秒

2．采气量(气量计的终读数减去气量计的初读数) 升 气量计的终读数 升 气时的初读数 升

3．采气时气温 ℃；气压 毫米汞柱

4．标准状态下干燥气体换算系数：由标准状态下干燥气体体积换算表查得

5．换算标准状态呼气量：采气量乘标准状态下干燥气体换算系数 升

6．换算每分钟呼气量： 升/分

7．换算每平方米体表面积、每分钟呼气量： 升/分·米2

8．计算能量代谢率(大卡/分·米2) logye=0.0945x-0.53794………………………………(1) log(1.326-ye)=1.1628-0.0125x…………………………(2)

①ye为能量代谢率(千卡/分·米2)；x为每平方米体表面积每分钟呼气量。

②每分钟肺通气量3.0~7.3升时采用公式(1)；每分钟肺通气量8.0~30.9升时采用公式(2)；

每分钟肺通气量7.3~8.0升时采用公式(1)和(2)的平均值。

采气操作过程的注意事项：

采集劳动过程中工人的呼出气时，全部过程均要在工人不停止劳动的状态下进行，测定者应当熟练地掌握采气的操作方法，为保证采样准确，避免发生错误，应先予必要的训练，熟练后方得正式采气。

采气时，操作采气三通活塞和掌握秒表计时，最好由两个人进行，以保证开始采气与开始记录时间和终止采气与终止记录时间的完全一致。

采气终止，解下背上的气袋后，应咨询受试者主观上是否有漏气或憋气的感觉，如有明显的漏气或憋气主诉，该次采气应作废。

如有的动作因工艺要求持续时间很短，如小于5分钟，此时应同受检者协商，要求按正常操作适当延长持续操作时间，以满足采气所要求的必需时间。

计量气体所用的湿式流量计，一定要根据流量计的水平仪，调整好水平位置，里面盛水量应对齐水标志。

在没有抽气机的条件下，也可用人力挤压，此时要注意做到把气袋内的气体全排空。

记录流量计读数时，应反复核对2~3次。

4.4.8.5.2.1.2FTQLJ-1型肺通气量计

一般应用FTQLJ-1型肺通气量计计量人体呼出气体的体积。主要操作程序是：(1)接好仪器连接部分的接口。(2)带紧口罩，系好腰带。(3)打开电源开关，接通电源。(4)打开定时器开关。(5)按动测量键。(6)按正式公式换算肺通气量值：

肺通气量Q=(N×A)+B(升)…………………………(13)

式中：N——2义器显示器显示数值

A——仪器常数

B——仪器常数

使用仪器注意事项：

口罩在使用前，需将边缘橡皮气囊充满气体，以便在使用时保持接触严密：检查口罩内活瓣是否灵活，避免堵、漏气。佩戴口罩和采集呼出气体方法、时间等事项，应严格按照用采气袋采集呼出气体的有关操作方法及注意事项去做。

若仪器液晶显示数值不稳时，应检查是否电池电压不足，如电压不足可用充电器充电4~6小时后再使用。

仪器使用一段时间后，若内部有水凝集，则需要干燥热空气吹干(可用普通理发用吹风机)后再使用。

4.4.8.5.2.2能量消耗值及平均能量代谢率的计算

(1)单项活动能量代谢率由多氏袋采集流量或由肺通气量计计算得到每分钟肺通气量，由肺通气量和能量代谢率换算表查出一定肺通气量时的相应的能量代谢率。测定单项活动的能量代谢率系一个人次，按照同样方法，对每单项操作要测定8~10个样品，取其均值。如表16所示

表16   某单项动作能量代谢率统计表

| 受试者 | 能量代谢率(千卡/分·米2) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 . . . . . . . 平均 | x.xxxx x.xxxx x.xxxx . . . . . . . x.xxxx |  |

(2)8小时工作日总能量消耗的统计(表17)

将各种劳动与休息加以归类(近似的活动归为一类)，然后分别计量从事各类劳动与休息时呼出气的体积，根据公式计算(或查表)出各项劳动与休息时的能量代谢率，分别乘以相应的累积时间，最后得出一个工作日各种活动和休息时的总的能量消耗值(即能量代谢率《千卡/分·米2》)，乘以体表面积即为工作日总能量消耗值。

表17   工作日能量消耗统计表

| 动作项目 | 例数 | 能量代谢率 (千卡/分·米2) (1) | 占用时间 (分) (2) | 工作日总能量消耗 (千卡/米2) (1)×(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xx Xxx Xxx Xx 立位休息 坐位休息 合计 | Xx X Xx X Xx xx | x.xxxx x.xxxx x.xxxx x.xxxx x.xxxx x.xxxx | Xxx Xx Xxx Xx Xx Xxx xxx | xxx.x xx.x xx.x xx.x xx.x xxx.x xxxx.x |

4.4.9紫外辐射(Ultraviolet radiation)

4.4.9.1范围

本标准规定了工作场所紫外辐射的容许限值及测试方法。

本标准适用于接触人工紫外辐射源的各类作业。

4.4.9.2定义

本标准采用下列定义

4.4.9.2.1紫外辐射(Ultravilet radiation)

紫外辐射又称紫外线(ultraviolet light)波长为100—400nm的电磁辐射。它又分为长波紫外线(UVA)、中波紫外线(UVB)、短波紫外线(UVC)。

4.4.9.2.2长波紫外线(UVA)

波长为400—315nm，又称黑斑区

4.4.9.2.3中波紫外线(UVB)

波长为315—280nm，又称红斑区

4.4.9.2.4短波紫外线(UVC)

波长为280—100nm，又称杀菌区

4.4.9.2.5辐射度(Irradiance)

照射到表面一点处的面元上的辐射通量除以该面元的面积，单位是W/cm2，MW/cm2，μW/cm2。

4.4.9.2.6紫外线混合光源：包括各段波长紫外线的光源，如电焊弧光。

4.4.9.3卫生要求

4.4.9.3.1时间加权平均接触限值

中波紫外线(UVB)：每日接触不得超过0.26μW/cm2(或3.7mJ/cm2)

短波紫外线(UVC)：每日接触不得超过0.13μW/cm2 (或1.8 mJ/cm2)

电焊弧光：每日接触不得超过0.24μW/cm2 (或3.5 mJ/cm2)

4.4.9.3.2最高接触限值

中波紫外线(UVB)：每日接触不得超过1μW/cm2(或14.4mJ/cm2)

短波紫外线(UVC)：每日接触不得超过0.5μW/cm2 (或7.2mJ/cm2)

电焊弧光：每日接触不得超过0.9μW/cm2 (或12.9 mJ/cm2)

4.4.9.4监测方法

4.4.9.4.1测试对象

本方法用于紫外线人工光源辐照度测定。

4.4.9.4测定仪器

紫外照度计.

4.4.9.4.3测定位置

4.4.9.4.3.1应测量操作人员面\眼\肢体及其它暴露部位辐照度

4.4.9.4.3.2当使用防护用品如防护面罩,应测量罩内和罩外辐照度.具体部位是测定测试者面罩内眼、面部及面罩外辐照度。如测试者站在工人左侧测定，则测定测试者右眼、面部辐照度以代表工人左侧眼、面部数值。如测试者站在工人右侧测定，则与左侧操作方法相反。

4.4.9.4.4紫外照度计的使用方法

4.4.9.4.4.1电源安装及检查：将仪器后上方电源盖向上推开，将电源扣接在9V积层电池上，电池装入盒中，开启电源开关即可工作。若显示屏出现“LOBAT”字样需要换电池。

4.4.9.4.4.2连接探测器及选择波长：将探测器插头按颜色——对应插入仪器下方三个插孔(红色插头必须插入红色孔)，选择对应长的按键。例如使用C波段探头时，应按下C键。

4.4.9.4.4.3量程选择：为保护仪器不受损害，应从最大量程开始测定，读数应在表头范围内。

4.4.9.4.4.4用毕后关闭电源开关，取下探测器用遮光物屏蔽。取下电池，立即将探测器及仪器放入干燥器中。

4.4.9.4.4.5为保证测定准确，一年应校正一次。

4.4.9.4.4.6仪器探测器应轻拿、轻放、切勿碰撞。

4.4.9.4.5混合光源如电焊弧光的计算有效辐照度方法

4.4.9.4.5.1本计算方法适用于含不同波段(UVA、UVB及UVC)光源。

4.4.9.4.5.2本计算公式引自美国ACGIH(1995—1996)TLVs for Chemical Substances and Physical Agents and BEIs

4.4.9.4.5.3电焊弧光的主频率分别为254nm、290nm以及365nm，其相应的加权因子   分别为0.5、0.64以及0.00011，具体计算方法如下：

Eeff=0.00011×EA+0.64×EB+0.5×EC……(14)

式中：Eeff：为有效辐照度

EA：为所测UVA辐照度

EB：为所测UVB辐照度

EC：为所测UVC辐照度

4.5工作场所噪声声级的卫生限值，参见GBZ1-2002工业企业设计卫生标准

4.6工作场所的放射性有害因素

有关放射性有害因素的卫生要求执行国家放射卫生防护标准。

5．监测检验方法

工作场所有害物质的测定方法按国家颁布的标准方法和有关采样规范进行检测，在无上述规定时，也可用国内外公认的测定方法执行。

附录A

(规范性附录)

正确使用说明

A.1有毒物质和物理因素的职业接触限值，是用来防止劳动者的过量接触，监测生产装置的泄漏及工作环境污染状况，是评价工作卫生状况的重要依据，以保障劳动者免受有害因素的危害。

A.2在评价工作场所的污染或个人接触状况时，应按照国家颁布的标准测定方法和有关采样规范进行检测，在无上述规定时，也可用国内外公认的测定方法，使其全面反映工作场所有害因素的污染状况，并正确运用时间加权平均容许浓度、最高容许浓度或短时间接触容许浓度，做出恰当的评价。

A.3时间加权平均容许浓度的应用：要求采集有代表性的样品，按8小时工作日内各个接触持续时间与其相应浓度的乘积之和除以8，得出8小时的时间加权平均浓度(TWA)。应用个体采样器采样所得到的浓度值，主要适用于评价个人接触状况；工作场所的定点采样(区域采样)，主要适用于工作环境卫生状况的评价。

时间加权平均浓度可按正式计算，工作时间不足8小时者，仍以8小时计：

E=(CaTa+CbTb+……+CnTn)/8……(A.1)

式中，E为8小时工作日接触有毒物质的时间加权平均浓度(mg/m3)

8为一个工作日的工作时间(小时)

CaCb……Cn为Ta, Tb……Tn时间段接触的相应浓度

TaTb……Tn为Ca, Cb……Cn浓度下的相应接触持续时间

[例1]乙酸乙酯的时间加权平均容许浓度为200mg/m3，劳动者接触状况为：300mg/m3，浓度，接触2小时；160 mg/m3接触2小时；不接触，2小时。代入上述公式，E=(2×300+2×200+2×180=2×0)mg/m3÷8=170mg/m3，结果<200 mg/m3，未超过该物质的时间加权平均容许浓度。

A.4短时间接触容许浓度的应用

A.4.1该职业接触限值旨在防止劳动者接触过高的波动浓度，避免引起刺激、急性作用或有害健康影响，要求在监测时间加权平均容许浓度的同时，对浓度变化较大的工作地点，进行监测评价(一般采集接触15分钟的空气样品；接触时间短于15分钟时，以156分钟的时间加权平均浓度计算)；

A.4.2该职业接触限值是与8小时时间加权平均容许浓度相配套的一种短时间接触限值，必须符合制定的接触限值或推算出的接触限值。当评价该限值时，即使当日的8小时时间加权平均容许浓度符合要求时，仍 不应超过短时间接触容许浓度。

A.4.3地现有毒理学和工业卫生学资料不足以制定短时间接触容许浓度值时，按下表推算短时间接触容许浓度(PC-STEL)值(表A1)。

表A1   时间加权平均容许浓度大小与超限倍数关系

| PC—TWA值(mg/m3) | 超限倍数 |
| --- | --- |
| <1 -10 -100 >100 | 3 2.5 1.0 1.5 |

[举例]例如，某物质的PC-TWA为5mg/m3，从上表查出超限倍数为2.5，则PC—STEL为12.5 mg/m3。

A.4.4粉尘的短时间接触容许浓度为该粉尘时间加权平均容许浓度的接触上限值。

A.5最高容许浓度的应用：该职业接触限值是对急性作用大、刺激作用强和(或)危害性较大的有毒物质而制定的最高容接触限值。应根据不同工种和操作地点采集有代表性的空气样品。该职业接触限值要求，工作场所中有毒物质的浓度必须控制在最高容许浓度以下，而不容许超过此限值。

A.6对于标以(皮)字的有毒物质，应积极防止皮肤污染。某些化学物质(如有机磷化合物、三硝基甲苯等)在工作场所中经皮肤吸收是重要的侵入途径，应采用个人防护措施，防止皮肤的污染。

A.7对粉尘制定了总粉尘、呼吸性粉尘的时间加权平均容许浓度(PC-TSA) 和短时间接触容许浓度(PC-STEL)两种接触限值，应尽量测定呼吸性粉尘的时间加权平均浓度进行评价，尚不具备测定呼吸性粉尘条件时，可测定总粉尘浓度进行评价。

A.8当工作存在两种或两种以上有毒物质时，若缺乏联合作用资料，应测定各自物质的浓度，并分别按各个物质的职业接触限值进行评价。

A.9当两种或两种以上有毒物质共同作用于同一器官、系统或具有相同的毒性作用(如刺激作用)，或已知这些物质可产生相加作用时，则应按下列公式计算结果，进行评价：

……………………….(A.2)

式中：C1,C2……Cn代表各个物质所测得的浓度；

L1,L2……Ln代表各个物质相应的容许浓度限值。

以此算出的比值<1或=1时，表示未超过接触限值，符合卫生要求；反之，当比值>1时，表示超过接触限值，不符合卫生要求。

A.10本标准应由受过职业卫生专业训练的专业人员使用。本标准不适用于非职业性接触

A.11本标准规定的限值不能理解为安全与危险浓度的精确界限，也不能用作毒性的相对指数。